О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	3

1.	Институциональная структура	3

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	4

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	6

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	13

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	14

6.	Надежность работы системы	15

7.	Качество поставляемого ресурса	15

8.	Воздействие на окружающую среду	20

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	21

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории

железного сельского поселения	25

II.	Перспективная схема обращения с отходами	27

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории железного сельского поселения	28

2.	Перспективные количества образующихся отходов	.

на территории железного сельского поселения	31

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры	32

2.2.	Определение объемов накопления ТБО

от промышленных предприятий	33

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	34

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства	34

2.5.	Определение объемов накопления отходов	.

при уборке улиц и дорог	34

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	35

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории железного сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	37

3.1.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	39

3.2.	Сбор твердых бытовых отходов	40

3.3.	Транспортировка бытовых отходов	41

3.4.	Механизированная уборка дорожных покрытий	42

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.	43

5.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов	44

6.	Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории железного сельского поселения	45

Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Железного сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Железного сельского поселения Усть-Лабинского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

На территории Железного сельского поселения услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) эксплуатацию свалки ТБО и санитарную уборку территории осуществляет администрация Железного сельского поселения.

Оснащенность предприятий специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

Таблица 1

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживаемые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Вакуумная машина | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Трактор | н/д |  |  |  |  |  |
| 5 | Поливомоечная машина | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Погрузчик и т.д. | - |  |  |  |  |  |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Железное сельское поселение является одним из четырнадцати сельских поселений, входящих в состав Усть-Лабинского района.

Железное сельское поселение расположено в северо-западной части Усть-Лабинского района.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере и северо-западе – с Кореновским районом;

- на юге – с Воронежским сельским поселением;

- в юго-западном направлении – с Суворовским сельским поселением;

- на востоке – с Усть-Лабинским городским поселением;

- в северо-восточном направлении – с Кирпильским сельским поселением.

В составе Железного сельского поселения 3 населенных пункта - х.Железный, х.Свободный и вновь образованный х.Сокольский.

Административный центр Железного сельского поселения – х.Железный.

Общая площадь земель сельского поселения составляет 5396,0 га.

Общая численность населения Железного сельского поселения на 01.01.2009 г. составляла 2162 человека.

Численность населения муниципального образования

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование поселения и населенных пунктов | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Железное сельское поселение | 2162 |
| 1 | Хутор Железный | 1819 |
| 2 | Хутор Свободный | 333 |
| 3 | Хутор Сокольский | 10 |

На территории Железного сельского поселения производится определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территории населенных пунктов Железного сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Железного сельского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 3

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Кол-во, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположение (н/п,) | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | н/д |  |  |  |  |
| 2 | Собственность САХ | н/д |  |  |  |  |
| 3 | Собственность предприятий | н/д |  |  |  |  |
| 4 | Собственность администрации | н/д |  |  |  |  |
| 5 | Иные формы собственности МП ЖКХ | н/д |  |  |  |  |

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживжителей, чел | Кол-во контейнеров,шт. | График вывоза ТБО, раз/неделю | Объем вывозим.ТБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места захороне- ния, км | Место расположе-ние свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железное сельское поселение | Нет данных |  |  |  |  | Свалка северо-западнее х. Железный |
| 1 | Хутор Железный | н/д |  |  |  |  |  |
| 2 | Хутор Свободный | н/д |  |  |  |  |  |
| 3 | Хутор Сокольский | н/д |  |  |  |  |  |

Вывоз ТБО осуществляется по системе планово-регулярной очистки и позвонковым методом по заявочной и договорной системе.

Сбор отходов от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО. Большинство площадок не оборудованы для нормальной эксплуатации.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Железного сельского поселения не осуществляется. На балансе администрации отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится с помощью тракторов с прицепами.

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 5

| №№ п/п | Показатель | Количество | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | - | нет |
| 2 | Мусоросортировочные комплексы | - | нет |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров | - | нет |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов | - | нет |

Хутор Сокольский – новый населенный пункт, в котором будет проживать население местного крестьянско-фермерского хозяйства.

Жилая застройка хуторов Железный и Свободный представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На территории х.Железного расположен один 2-х этажный секционный жилой дом на 20 квартир.

Существующая сеть социального и культурно-бытового назначения Железного сельского поселения сосредоточена в основном в административном центре поселения – в хуторе Железный. Общественный центр представлен зданием администрации, в котором также находятся отделение сбербанка, почта, АТС; и культурно-досуговым центром «Железный». Рядом расположена средняя общеобразовательная школа, амбулатория.

Торгово-бытовая зона общественного центра представлена магазинами, аптекой, столовой. Напротив ее расположен Дом ветеранов. Кроме того, магазины рассредоточены также в кварталах жилой застройки по территории хутора.

Из объектов культурно-бытового обслуживания в хуторе Свободный функционируют клуб, фельдшерско-акушерский пункт, школа, магазин «Универсальный».

В число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории включены предприятия торговли, общественного питания, поликлиники, детские сады, школы, рынки и другие объекты инфраструктуры.

Обеспеченность Железного сельского поселения объектами инфраструктуры фактическая и на перспективу

Таблица 6

| № пп | Наименование объектов | Единица измерения | Существ. положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железное сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 78 | 140 |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 400 | 440 |
| 3 | Стационары всех типов | койка | - | 25 |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 20 | 35 |
| 5 | Аптеки (аптечный пункт) | объект | - | 1 |
| 6 | Учреждения клубного типа | место | 365 | 410 |
| 7 | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 торг. пл. | 235 | 800 |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 130 | 130 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 1 | 18 |
| 10 | Гостиницы | мест | 0 | 12 |
| 11 | Отделение банков | опер. касса | 1 | 1 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| Хутор Железный |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 78 | 140 |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | койка | 280 | 320 |
| 3 | Стационары всех типов | место | 0 | 25 |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 20 | 33 |
| 5 | Учреждения клубного типа | мест | 250 | 293 |
| 6 | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 торг. пл. | 200 | 606 |
| 7 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 130 | 130 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1 | 15 |
| 9 | Гостиницы | место | 0 | 12 |
| 10 | Отделение банков | опер. касса | 1 | 1 |
| 11 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| Хутор Свободный |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 120 | 120 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 12 | 12 |
| 4 | Аптеки | объект | - | 1 |
| 5 | Учреждения клубного типа | место | 115 | 115 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 35 | 115 |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 0 | 15 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 0 | 3 |

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство. Аграрный сектор экономики включает отрасли полеводство, скотоводство, рыбоводство.

В сельскохозяйственном производстве задействованы одно крупное сельхозпредприятие ПУ «Центр» ООО «Агрообъединение «Кубань», крестьянско-фермерские хозяйства (86 единиц) и личные подсобные хозяйства населения.

В границах хутора Железный и на прилегающей к нему территории расположены объекты производственной зоны: центр по кормопроизводству, ЗАО «Колос», маслоцех, гаражи для хранения сельхозтехники, зерносклады, полевой стан, отделения бригады № 1.

Из объектов производственной зоны в хуторе Свободный расположен склад. Восточнее территории хутора расположены МТФ и бригада № 2.

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Железного сельского поселения транспортом, состоящим на балансе администрации, вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную северо-западнее х.Железный.

Кроме того, часть отходов вывозится на свалку населением самостоятельно.

В настоящее время на территории Железного сельского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. На территории Железного сельского поселения нет пунктов по приему вторичных ресурсов.

В х.Железный и х.Свободный централизованная канализация отсутствует. В х.Сокольский существующие очистные сооружения и канализационные сети

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких бытовых отходов из мест образования производится специализированными предприятиями по заявкам с помощью вакуумных машин.

Порядок вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО) от населения, предприятий и организаций

Таблица 7

| №№п/п | Наименование городского округа, сельского поселения | Место размещения | Объем, вывозимых ЖБО м3/год | Наименование предприятия перевозчика | Тариф на вывоз ЖБО руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железное сельское поселение | н/д |  |  |  |
| 1 | Хутор Железный | н/д |  |  |  |
| 2 | Хутор Свободный | н/д |  |  |  |

По территории Железного сельского поселения проходят региональные автодороги «ст-ца Воронежская - с.Суворовское-ст-ца Пластуновская», «х.Нееленский - х.Семеновка», «Подъезд к г.Усть-Лабинск» IV технической категории.

Автомобильные дороги общего пользования, как правило, проходят через селитебную зону населенных пунктов и являются улицами населенных пунктов, на которых сосредоточено, наряду с транзитным, внутрипоселковое транспортное и пешеходное движение. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Большая часть улиц х.Железный имеют твердое покрытие. В х.Свободный твердое покрытие имеет только въездная улица до общественного центра хутора.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Железного сельского поселения приведены в таблице 8.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование н/п | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт.или грав. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадь | тротуаров | общая |
|  | Железное сельское поселение | н/д |  |  |  |  |  |
| 1 | Хутор Железный | н/д |  |  |  |  |  |
| 2 | Хутор Свободный | н/д |  |  |  |  |  |

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком или технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Железного сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Железном сельском поселении не осуществляется. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется вручную.

При возникновении гололедных явлений в зимнее время профилактическая обработка дорожных покрытий песком для ликвидации гололеда производится также вручную.

Пунктов по заправке водой поливомоечных машин на территории сельского поселения нет.

Баз по складированию песка на территории поселения нет.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая и проектная численность населения Железного сельского поселения представлена по данным и согласно расчетам проекта «Генеральный план Железного сельского поселения Усть-Лабинского», разработанного институтом ООО «Проектный институт территориального планирования» г.Краснодар в 2009 году.

Численность населения Железного сельского поселения

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | I очередь | расчетный срок |
|  | Железное сельское поселение | 2162 | 2313 | 2833 |
| 1 | Хутор Железный | 1819 | 1880 | 1950 |
| 2 | Хутор Свободный | 333 | 333 | 383 |
| 3 | Хутор Сокольский | 10 | 100 | 500 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

х.Железный. Существующая жилая застройка хутора Железный представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками и одним 2-х этажным секционным домом. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда. Новое жилищное строительство на первую очередь и расчетный срок предусмотрено в микрорайоне «Южный». Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками.

Проектом сохраняются все объекты общественного назначения, предусматривается их реконструкция и модернизация. Генеральный план предлагает дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания населения. Общественный центр и комплекс торгового центра дополняются проектируемыми зданиями.

Существующие объекты производственной зоны проектом сохраняются. Предусматривается перепрофилирование маслоцеха. Территории для размещения новых производственных комплексов примыкают к существующим объектам промзоны.

х.Свободный. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, который представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками

Проектом сохраняется существующий общественный центр, предусматривается его реконструкция и благоустройство.

Генеральным планом предусматривается снос склада.

Далее в таблицах 10,11 представлены прогнозные показатели образования бытовых отходов на территории Железного сельского поселения, согласно расчетам, произведенным в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Железногосельского поселения Усть-Лабинского района».

Прогнозные объемы образования ТБО на территории поселения

на первую очередь (2019 г.)

Таблица 10

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |
| Хутор Железный |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 1880 чел. | 564,0 | 2632,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 1880 чел. | 28,2 | 141,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 638300 кв.м | 3191,5 | 5106,4 |
| Итого: |  |  |  | 3783,7 | 7879,4 |
| Хутор Свободный |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 333 чел. | 99,9 | 466,2 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 333 чел. | 5,0 | 25,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 231600 кв.м | 1158,0 | 1852,8 |
| Итого: |  |  |  | 1262,9 | 2344,0 |

Прогнозные объемы образования ТБО на территории поселения

на расчетный срок (2029 г.)

Таблица 11

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |  |  |  |
| Хутор Железный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 1950 чел. | 585,0 | 2730,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 1950 чел. | 29,3 | 146,3 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 638300 кв.м | 3191,5 | 5106,4 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 3805,8 | 7982,7 |  |  |  |
| Хутор Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 383 чел. | 114,9 | 536,2 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 383 чел. | 5,7 | 28,7 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 231600 кв.м | 1158,0 | 1852,8 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1278,6 | 2417,7 |  | 1278,6 | 2417,7 |

Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 12

| №№ пп п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах, чел. |  |  | в неблагоустроенных домах (отсутствие централизованной канализации), чел. |  |  |
|  |  | фактич. | I очередь | расчетный срок | фактич. | I очередь | расчетный срок |
|  | Железное сельское поселение | 10 | 2313 | 2833 | 2152 |  |  |
| 1 | Хутор Железный |  | 1880 | 1950 | 1819 |  |  |
| 2 | Хутор Свободный |  | 333 | 383 | 333 |  |  |
| 3 | Хутор Сокольский | 10 | 100 | 500 |  |  |  |

Проектом канализации в хуторах запроектированы очистные сооружения канализации.

Расход стоков составляет:

х Железный

Q = 575,26 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 646,25 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 670,31 м3/ сут – на расчетный срок.

х Свободный

Q = 105,31 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 114,47 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 131,66 м3/ сут – на расчетный срок.

х Сокольский

Q = 2,53 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 27,50 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 137,50 м3/ сут – на расчетный срок.

Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения для х.Железный производительностью 700 м3/сут., для х.Свободный 150 м3/сут.

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию

услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Железного сельского поселения вывозятся на несанкционированную свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов, расположенную северо-восточнее х.Железный. Площадь свалки составляет 1,5 га. Размер СЗЗ 1000 м. Санитарно-защитная зона – не выдерживается. Технология складирования ТБО не соблюдается.

Характеристика объекта размещения ТБО

Таблица 13

| №№ п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Северо-восточнее х.Железный |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | н/д |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | н/д |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | н/д |
| 5 | Проектная мощность полигона или свалки, тыс.м3 | н/д |
| 6 | Объем размещения ТБО, тыс.м3/год | н/д |
| 7 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | н/д |
| 8 | Планируемый срок эксплуатации, лет | н/д |
| 9 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | нет |
| 10 | Стационарный радиометрический контроль | нет |
| 11 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | нет |
| 12 | Система мониторинга состояния окружающей среды | нет |
| 14 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | нет |
| 15 | Тариф на захоронение отходов, руб/м3 | - |
| 16 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/чел. | н/д |
| 17 | Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО | - |
| 18 | Основная технология складирования отходов | навал |
| 19 | Бытовые условия работающих на полигоне (свалке) | нет |

Часть отходов вывозится населением на свалку ТБО самостоятельно.

Согласно СТП в муниципальном образовании Усть-Лабинский район планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК), рассчитанного на обслуживание всей территории Усть-Лабинского района. МПК «Усть-Лабинский» проектируется в восточном направлении от города, между городом Усть-Лабинском и станицей Ладожской.

Вывоз твердых бытовых отходов Железного сельского поселения намечено осуществлять на проектируемый мусороперерабатывающий комплекс «Усть-Лабинский».

Существующая несанкционированная свалка ТБО, расположенная северо-восточнее х.Железный подлежит закрытию и рекультивации.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

На территории Железного сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется автотранспортом администрации сельского поселения.

На несанкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной северо-восточнее х.Железный, осуществляется складирование ТБО с территории Железного сельского поселения.

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Железного сельского поселения отсутствует.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только от ___ % населения. Часть населения вывозит ТБО на свалку самостоятельно. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на несанкционированную свалку ТБО, не полностью обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

7. Качество поставляемого ресурса

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда на территории Усть-Лабинского района утверждены Решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 26.12.2006 г. № 17 «Об утверждении норм и нормативов на жилищно-коммунальным услуги по Усть-Лабинскому району».

Таблица 14

| Нормы накопления ТБО на 1 человека, м3/год |  | Нормы накопления ЖБО на 1 человека от неблагоустроенных домов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| от благоустроенных домов | от неблагоустроенных домов |  |
| 2,20 |  | Не установлены |

Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры на территории данного поселения не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Железного сельского поселения плохо организована и не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Железного сельского поселения практически отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Железного сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

8. Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Свалка ТБО, расположенная северо-западнее х.Железный является источником загрязнения прилегающей территории и окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Железного сельского поселения, как южной климатической зоны России, приведен в таблице 15.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица15

| №№ пп | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,5 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 |
| 12 | Прочее | 3,5 |
| 13 | Отсев | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице 15 представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (см. табл. 16). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 16

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов отходов, т/м3

Таблица 17

| Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- |
| Бумага | 0,06÷0,09 |
| Пищевые отходы | 0,3÷0,5 |
| Дерево | 0,17÷0,19 |
| Металл | 0,18÷0,38 |
| Кости | 0,44÷0,49 |
| Кожа, резина | 0,25÷0,5 |
| Текстиль | 0,18÷0,25 |
| Стекло | 0,4÷0,5 |
| Зола, шлак | 0,9÷1,3 |
| Камни | 1,1÷1,4 |
| Пластмасса | 0,12÷0,18 |
| Отсев | 0,3÷0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 18 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

для южной климатической зоны

Таблица 18

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 19 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 19

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Железного сельского поселения принята равной 200 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

-захоронение оставшейся не утильной части отходов на новой усовершенствованной свалке ТБО.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Железного сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Железного сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Железного сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

5. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям.

7. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

8. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

9. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

10. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Железном сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

- создание системы учета по сбору и вывозу биологических отходов;

- ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенной северо-западнее х.Железный.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013г.г., принятым Законодательным собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

- проект «Генеральный план Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2009 году и утвержденный решением Совета Железного сельского поселения от 4 апреля 2011 года № 4;

- проект «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края», разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 г. и утвержденный решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 ноября 2010 года № 25;

- НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012г.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

1. Направления развития отрасли по обращению с отходами

на территории Железного сельского поселения

В настоящее время основными документами в  организации системы управления отходами на территории МО Железное сельское поселение являются «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края» (СТП) и «Генеральный план Железного сельского поселения Усть-Лабинского района».

В данных работах отражены существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО Железное сельское поселение, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Железного сельского поселения вывозятся населением самостоятельно на несанкционированную свалку, расположенную северо-западнее х.Железный.

Согласно СТП в муниципальном образовании Усть-Лабинский район планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК), рассчитанного на обслуживание всей территории Усть-Лабинского района. МПК «Усть-Лабинский» проектируется в восточном направлении от города, между городом Усть-Лабинском и станицей Ладожской.

Вывоз твердых бытовых отходов Железного сельского поселения намечено осуществлять на МПК «Усть-Лабинский».

Существующая несанкционированная свалка ТБО в районе х.Железный подлежит закрытию и рекультивации.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й - инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

- санитарно-эпидемиологических и экологических;

- социальных;

- экономических;

- нормативно-правовых;

- инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с  инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Варениковский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Мостовский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО, к расчетному сроку (2030 г.) отходы населенных пунктов муниципального образования Железное сельское поселение  предполагается перерабатывать на территории Усть-Лабинского МЭОК с последующим захоронением неутильной части отходов, что позволит продлить срок эксплуатации нового полигона.

На I очередь вывоз отходов с территории Железного сельского поселения будет осуществляться на существующую свалку ТБО в районе г.Усть-Лабинска.

2. Перспективные количества образующихся отходов

на территории Железного сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- отходы учреждений и т. д;

- промышленные отходы.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

- отходы от населения;

- отходы предприятий инфраструктуры и сферы обслуживания;

- отходы производственных предприятий;

- отходы лечебно-профилактических учреждений;

- строительные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Железного сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

В данной работе общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов на 1 очередь и расчетный срок определен с учетом перспективного роста населения согласно утвержденному генеральному плану, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ №204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Согласно материалам утвержденного генерального плана Железного сельского поселения численность населения на 1 очередь строительства составит 2313 человек, на расчетный срок - 2833 человека.

В таблице 1 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры на I очередь строительства и расчетный срок без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Таблица 1

| Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  | Плечо вывоза до МПС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Железное сельское поселение | 2313 | 2833 | 3238 | 3966 | 8,9 | 10,9 | 25 |
| хутор Железный | 1880 | 1950 | 2632 | 2730 | 7,2 | 7,5 | 19 |
| хутор Свободный | 333 | 383 | 466 | 536 | 1,3 | 1,5 | 28 |
| хутор Сокольский | 100 | 500 | 140 | 700 | 0,4 | 1,9 | 28 |

2.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Сбор и транспортировка ТБО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется собственными силами предприятий на полигон по талонам или без них своим автотранспортом.  Точное количество, перечень и объемы отходов, размещаемые этими предприятиями на полигоне «Заказчиком» не предоставлены и в исходных данных отсутствуют.

Для определения объемов накопления ТБО от промышленных предприятий на перспективу, необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Полный перечень отходов, образующихся на предприятиях сельского поселения и отнесенных к опасным, запрещенным к складированию на полигонах ТБО, определен органами Госсанэпиднадзора и комитетом охраны окружающей среды. Объемы опасных отходов, подлежащие утилизации на спецобъектах, контролируются этими же организациями.

2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, отходами жилых, общественных зданий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (от 60% до 85%) отходов ЛПУ не представляет опасности и вполне может быть отнесена к ТБО. В то же время существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих мини-заводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Железного сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

2.4. Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

2.5. Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Учитывая дальнейшее территориальное развитие сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке территорий населенных пунктов на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Железного сельского поселения.

Объем смета, расчет которого выполнен по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М, представлен в таблице 2.

Объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог (смет)

Таблица 2

| Наименование показателя | Площадь подлежащая уборке, м2 | Общий образования смета, м3/год* | Суточный объем образования смета, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 122100 | 508,8 | 2,1 |

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 3 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов без учета отбора вторичных материальных ресурсов на I очередь строительства и расчетный срок.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Железного сельского поселения

Таблица 3

| Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 3238 | 3966 | 8,9 | 10,9 |
| ТБО промышленных предприятий | н/д | н/д | н/д | н/д |
| общее количество КГО* | 226,7 | 277,6 | 0,6 | 0,8 |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 457,9 | 508,8 | 1,9 | 2,1 |
| Итого: | 3695,9 | 4474,8 | 10,8 | 13 |

*нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов составляют 5-7% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов (без учета объемов смета).

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 4

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2030 |  | 2020 г. | 2030 |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 890 | 1091 | 0,06-0,09 | 71 | 87 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 1327 | 1626 | 0,3-0,5 | 531 | 650 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 49 | 59 | 0,17-0,19 | 9 | 11 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 81 | 99 | 0,18-0,38 | 23 | 28 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 49 | 59 | 0,18-0,38 | 14 | 17 |
| 6 | Текстиль | 4 | 130 | 159 | 0,18-0,25 | 29 | 35 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 178 | 218 | 0,12-0,18 | 27 | 33 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 81 | 99 | 0,4-0,5 | 36 | 45 |
| 9 | Кости | 1,5 | 49 | 59 | 0,44-0,49 | 23 | 28 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 32 | 40 | 0,25-0,5 | 12 | 15 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 32 | 40 | 1,1-1,4 | 40 | 50 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 113 | 139 |  | 28 | 35 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 227 | 278 | 0,3-0,6 | 102 | 125 |
|  | Итого: | 100 | 3238 | 3966 |  | 945 | 1159 |

К 2030 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Железного сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах.

В настоящее время на территории Краснодарского края происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные на свалках отходы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений; на свалках происходит захоронение вторичных материальных ресурсов.

Согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» для решения данной проблемы на перспективу на территории края необходимо иметь мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусоросортировочных комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Отходы Железного сельского поселения в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Усть-Лабинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) производительностью 2*60 тыс.тонн/год, который запланирован к строительству на территории Усть-Лабинского района. После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе МЭОК захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производиться на новом полигоне.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта являются:

- объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

- обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом  отходов потребления;

- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

- осуществление учета при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечение соблюдения интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

- строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

- возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – Отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

- сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно-правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории сельского поселения является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей (до 13,5% от общего объема ТБО), и строительство МОЭК на территории Усть-Лабинского городского поселения.

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории муниципального образования Железное  сельское поселение сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется населением самостоятельно.

В перспективе  основной объем работ по санитарной очистке населенных пунктов Железного сельского поселения будет осуществлять специализированное предприятие ст.Воронежской, на договорной основе.

3.1. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Железного сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, который позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

Осуществлять сбор вторичного сырья у населения на территории Железного поселения предлагается с помощью передвижных приемных пунктов на базе прицепов типа «Тонар» (ППП), также возможно использование стационарных приемных пунктов. Строительство стационарных пунктов планируется на территории г.Усть-Лабинска.

Сбор и вывоз ТБО на территории населенных пунктов Железного сельского поселения предлагается осуществлять комбинированным методом с применением позвонкового сбора и контейнеров.

Организациям, обслуживающим население Железного поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по-прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению (см. НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории»).

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

Собранное с помощью передвижных приемных пунктов вторичное сырье предлагается доставлять на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду сырья, а также возможна предварительная подготовка к вторичному их использованию. Организацию ППП и ПЗП планируется осуществлять, в случае экономической целесообразности, субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории Железного сельского поселения, приобретение и организация работы передвижных приемных пунктов экономически не целесообразно. Сбор вторичного сырья у населения будет осуществляться с помощью ППП  спецпредприятий районного центра.

3.2. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий на территории Железного сельского поселения выбрана комбинированная система сбора ТБО с применением позвонкового сбора и несменяемых контейнеров, согласно которой предлагается на территории многоквартирной жилой застройки и возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров. На территории частного сектора жилищного фонда планируется осуществлять позвонковый сбор ТБО.

На I очередь (до 2020 г.) предлагается использовать существующие контейнеры объемом 0,75 м3 с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2030г.) современными евроконтейнерами с крышками объемом 0,8 м3. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ. Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить  на специально обустроенной площадке на 1 очередь – на территории специализированного предприятия г.Усть-Лабинска, на расчетный срок – на территории Усть-Лабинского МЭОКа.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза ТБО определены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П) и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Расчетная потребность в емкостях для сбора бытовых отходов при прогнозируемых объемах ТБО составит: на I очередь – 9 контейнеров и 1 бункер, на расчетный срок - 9 контейнеров и 1 бункер.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно:

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (10 лет), по истечении которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Вывоз ТБО на территории населенных пунктов Железного поселения необходимо производить 1 раз в 3 дня,  вывоз КГО - 1 раз в неделю.

3.3. Транспортировка бытовых отходов

Для Железного сельского поселения на расчетный срок предлагается следующая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на Усть-Лабинский МЭОК.

На 1 очередь отходы с территории Железного поселения  планируется вывозить на  существующую свалку в районе г.Усть-Лабинска.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуются.

На территории Железного сельского поселения сбор и транспортировку ТБО рекомендуется производить с помощью позвонковых мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10 и бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525. Мусоровозы отличаются высокой маневренностью и простотой в эксплуатации, одинаково хорошо подходят как для ручной, так и для механизированной загрузки твердых отходов. Ручная загрузка мусора облегчается низкой высотой загрузочного бункера, а устройство для механизированной загрузки прекрасно работает с мусорными контейнерами разных типов и размеров.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории населенных пунктов Железного сельского поселения, приобретение собственного спецавтотранспорта по вывозу ТБО и организация собственной производственной базы по санитарной очистке территории экономически не обоснованы.

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов с территории Железного поселения осуществляется населением самостоятельно.

В перспективе вывоз ТБО будет осуществляться спецавтотранспортом  предприятия ст.Воронежской. Потребность в машинах для транспортировки ТБО с территории Железного поселения будет учтена при расчете количества спецавтотранспорта в составе предприятия ст.Воронежской.

3.4. Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Железного сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Железном сельском поселении не осуществляется.

Для проведения механизированной уборки улично-дорожной сети наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Необходимое количество машин для механизированной уборки Железного сельского поселения, с учетом реальной потребности в специальной технике, представлено в таблице 5.

Необходимое количество машин для механизированной уборки

улиц, дорог и тротуаров

Таблица 5

| Наименование показателей и марки машин | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Подметально-уборочная машина КО-309, ПУ-53, | 0,4 | 0,4 |
| Комбинированная дорожная машина КО-713Н | 0,4 | 0,4 |

Организация механизированной уборки территории Железного сельского поселения будет осуществляться на договорной основе со спецпредприятием ст.Воронежской. При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) также могут привлекаться на договорной основе.

Дворовые территории и зеленая зона будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ необходимо привлечь 8 человек.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке с учетом благоустройства территории населенных пунктов.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», согласно которой для решения вышеперечисленных проблем на территории Железного сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

Твердые муниципальные отходы Железного сельского поселения предполагается на расчетный срок перерабатывать на территории Усть-Лабинского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

  - рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

  - исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

  - уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

  - получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

  - сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительность объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

Для улучшения экологической обстановки на территории Железного сельского поселения необходимо к расчетному сроку закрыть и провести рекультивацию существующей несанкционированной свалки.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытой свалки.

Сроки стабилизации закрытых свалок для южной климатической зоны составляют при:

  - посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

  - посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

  - посадке деревьев - 2 года;

  - создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направления рекультивации.

Рекультивация выполняется в два этапа:

  - технический;

  - биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта.

За закрытым участком свалки должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированной свалке посадки надо поливать.

5. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования

при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

  - точный пробег спецавтотранспорта;

  - расход топлива;

  - время движения;

  - места и время стоянок;

  - факты превышения скорости, сходов с маршрута;

  - уровень загрузки транспортных средств;

  - отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

  - формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

  - оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

  - сокращение время сбора и вывоза отходов;

  - ужесточение графика вывоза отходов;

  - снижение расхода топлива;

  - оперативную ликвидацию различных внештатных ситуации;

  - контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

6. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Железного сельского поселения.

На основании созданной в муниципальном образовании Усть-Лабинский  район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления, в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Железного сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

  - организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

  - разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

  - организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории сельского поселения;

  - содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами;

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Железного сельского поселения;

  - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

  - обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

  - приобретение современных контейнеров и бункеров;

  - разработка проектно-сметной документации для проекта «Рекультивация несанкционированной свалки ТБО возле х.Железного»;

  - на расчетный срок строительства после окончания процесса стабилизации закрытой свалки провести её рекультивацию.

3. Совершенствование системы механизированной уборки территории населенных пунктов Железного поселения, включающей организацию рационального использования и эксплуатации специальной техники.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 6.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Железного сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

Перечень мероприятий и сроки их выполнения

Таблица 6

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров |  |  |  |  |
|  | -контейнеры объемом 0,8 м3 | 2013÷2030 г.г. | шт. | 9 | 9 |
| 1.2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) | 2013÷2030 г.г. | шт. | 1 | 1 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2013÷2020 г.г. | шт. | 11 | - |
| 1.5 | Рекультивация существующей свалки ТБО | 2020-2030 г.г. | шт. | - | 1 |